PORIFIX „Brennwert-Schornstein“, 210 x 210 mm mit Abgasleitung D80 PPs

# A u s s c h r e i b u n g s t e x t

Leistungsbeschreibung

Der PORIFIX-Schacht, mit dem allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnis Z-7.4-3433, ist als Schacht für die Aufnahme von Abgasleitungen geprüft und zugelassen. PORIFIX dient als längsbelüfteter Schacht für den Einbau in Gebäuden, unabhängig der Gebäudeklassifizierung. Der Schacht verfügt über eine Feuerwiderstandsdauer von 90 Minuten.

PORIFIX ist ein industriell vorgefertigtes Schachtsystem aus Porenbeton, das in Elementbauweise erstellt wird. Die Abgasleitung D 80 aus Kunststoff ist im Lieferumfang enthalten. Der untere Anschluss, als auch die Dachausbildung sind auf die Anforderungen der Abgasleitung abgestimmt. Die Abgasleitung erhält den Verwendbarkeitsnachweis über die EG-Konformitätserklärung 0036 CPD 9184 001.

Die PORIFIX Schachtformsteine bestehen aus speziellem dampfgehärteten Porenbeton (Güte gemäß o.g. Prüfzeugnis) und haben die Abmessungen 210x210x500 mm. PORIFIX verfügt über einen runden Innendurchmesser von 130 mm. Die Elemente werden mittels Spezialkleber vollflächig im Dünnbettverfahren verbunden. Der Schacht wird in Verbindung mit dem patentierten Deckenanschlusselement auf der Geschossdecke oberhalb des Wärmeerzeugers gegründet. Der Anschluss an das Gas- bzw. Ölbrennwertgerät erfolgt mittels Anschluss -T-Stück. Durch das patentierte Deckenanschlusselement ist das Anschlussstück stufenlos horizontal und vertikal an die Verbindungsleitung der Feuerstätte anpassbar.

Die Schachtformsteine enden ca. 2-3 cm oberhalb der Dachlattung entsprechend der Neigung des Daches. Die Mündung wird mittels angepasster koaxialer Dachdurchführung und Schrägdachpfanne bzw. Flachdachkragen ausgeführt.

Vor der Durchführung der Arbeiten ist eine Abstimmung mit dem/der zuständigen Bez.-Schornsteinfeger-/ Kaminkehrermeister(in) vorzunehmen.

Bauvorhaben:        	.......................................................................................................

.......................................................................................................

Bauherr/Bauherrin:	.......................................................................................................

.......................................................................................................

Abgabetermin des

Angebot:		.......................................................................................................

Angebotsumme:		.......................

Anschrift des Bieters:					Ort/Datum:

................................					.................., den .......................

................................

................................

................................

................................

Leistungsverzeichnis

Die Leistungen werden nachfolgend beschrieben:

Pos. 1 		Schachtelement 500 mm mit

PPs-Abgasleitung D80 und Abstandhalter

Art.-Nr. 751000

liefern und montieren

..... Stück					..... EUR/Stück	..........

Pos. 2		Schachtelement 1000 mm (2 x 500 mm) mit

PPs-Abgasleitung D80 und Abstandhalter

Art.-Nr. 751001

liefern und montieren

..... Stück					..... EUR/Stück	..........

Übertragsumme: ..........

Übertragsumme: ..........

Pos. 3		Grundpaket bestehend aus

1 Stck. 	pat. Deckenanschlusselement inkl. C8 - T-Stück,

Anschlussmaß 80/125

1 Stck	Dachdurchführung

1 Stck.	Schrägdachpfanne 25-45°,bzw. Flachdachkragen

1 Gebinde Spezialkleber (12 kg)

4 Stck. 	Halteschellen

Bitte wählen aus folgenden Varianten:

○	Dachdurchführung 0,4 m, schwarz, Schrägdach

Art.-Nr. 751004

○	dto. rot

Art.-Nr. 751005

○	Dachdurchführung 1,0 m, schwarz, Schrägdach

Art.-Nr. 751006

○	dto. rot

Art.-Nr. 751007

○	Dachdurchführung 0,4 m, schwarz, Flachdach

Art.-Nr. 751008

○	dto. 1,0 m

Art.-Nr. 751009

liefern und montieren

..... Stück					..... EUR/Stück	..........

E v e n t u a l p o s i t i o n e n :

Pos. 4 		Anschlussadapter

reduziert (exzentrisch) auf Anschlussmaß 60/100 mm

Art.-Nr. 730032

liefern und montieren

..... Stück					..... EUR/Stück	..........

Pos. 5 		Halteschelle zweiteilig (Achtung! 4 Stck. bereits im Grundpaket enthalten)

Art.-Nr. 751003

..... Stück					..... EUR/Stück	..........

Pos. 6 		Bausäge

Art.-Nr. 710069

..... Stück					..... EUR/Stück	..........

Kontaktadresse:

Skoberne Schornsteinsysteme GmbH	Gesamtbetrag netto:................

Ostendstraße 	19 % Mwst	 ................

64319 Pfungstadt	Bruttosumme	_________

Tel: 06157/8070-0

Fax: 06157/8070-74